校园网络概述

2015-2016年，我校对校园网络进行了整体升级改造。其中数据中心基于云计算技术重新构建IT基础架构，数据中心采用云平台虚拟化技术，实现对IT基础设施中计算、存储、网络虚拟化，实现业务服务器的整合和统一调配。

网络出口部署了一台深信服NGAF-1820下一代防火墙，做到宽带出口实现流量均衡负载。NGAF-1820授权了内容过滤、入侵防御（IPS）、反病毒（AV）、URL过滤功能，并且支持实时在线升级。保证了校园网出口的安全。拥有电信300M专线出口带宽。

数据中心部署了一台绿盟WAF防火墙，部署内部安全访问控制策略。保证了校园网内部访问数据中心安全。

网络核心部署了一台华为S7706高效交换机，双路千兆光纤级联到华为S5700接入交换机，百兆到桌面。

部署了华为摩卡运维平台。面向校园数据中心、园区网络、实现服务器、存储、虚拟化、交换机、路由器、WLAN、防火墙的可视化故障诊断、智能化容量分析等功能。

部署了深信服AD-1800交付网关进行接入控制，通过与网络接入控制设备联动，控制企业内部和外部终端对网络的访问，实施统一的接入控制策略。